Cedric Smit & Max Appeldorn

NHL Stenden

Advies Rapport

JabberPoint

Inhoudsopgave

Builder pattern	2

Command pattern	2

Memento pattern	2

# Builder pattern

De builder pattern gebruiken we in JabberPoint om een slide stap voor stap op te bouwen. Omdat een slide uit meerdere onderdelen bestaat, zoals een titel en meerdere items. De builder pattern is beter dan de factory of abstract Factory, omdat die vooral bedoeld zijn om objecten in één stap te maken, terwijl wij juist tijdens het opbouwen nog onderdelen willen toevoegen.

# Command pattern

De command pattern wordt gebruikt om alle acties binnen de navigatie, zoals volgende slide, vorige slide en ga naar slide, in aparte command classes te zetten. Dit past beter dan bijvoorbeeld strategy, omdat het hier niet gaat om het kiezen van één algoritme, maar om het opslaan en uitvoeren van losse acties als objecten.

Het is beter dan het mediator pattern, omdat we hier niet de communicatie tussen verschillende objecten willen regelen. In plaats daarvan willen we acties van de gebruiker loskoppelen van de presentation. Hierdoor wordt de code overzichtelijker en makkelijker uit te breiden en kunnen.

# Memento pattern

De memento pattern wordt gebruikt om de hudige staat van de Presentation op te slaan, hierdoor is er een mogelijkheid om de undo en redo functionaliteiten toe te voegen. Dit past beter dan prototype, omdat Prototype vooral bedoeld is om objecten te kopiëren, niet om een geschiedenis van eerdere toestanden bij te houden. Ook is het beter dan state, omdat we het gedrag van een object niet willen veranderen op basis van een staat, maar juist oude staat willen bewaren en later terug halen. Hierdoor is memento het meest geschikt.